Formularz wymaganych warunków technicznych

Nawiązując do ogłoszenia na świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy, oferujemy wykonanie usługi określonej w przedmiocie zamówienia tj. zapewnienie szerokopasmowej łączności pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami (Tabela 1, poz. 1 do poz. 7) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zwanego dalej WUM), a Kampusem Banacha (budynek Rektoratu WUM - Tabela 1, poz. 8) zwane dalej usługą.

Tabela 1

| l.p. | Lokalizacja Zamawiającego | Wymagana minimalna gwarantowana przepływność łącza (Gbit/s) | Wymagana minimalna liczba VLANów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wolska 37 | 1 | 20 |
|  | Litewska 16 | 1 | 20 |
|  | Batalionu Pięść 9 | 1 | 20 |
|  | Karolkowa 84 | 1 | 20 |
|  | Kondratowicza 8 | 1 | 20 |
|  | Stępińska 19 | 1 | 20 |
|  | Erazma Ciołka 27 | 1 | 20 |
|  | Kampus Banacha (Żwirki i Wigury 61) | 1 | 180 |

- Parametry techniczne usługi: Połączenia sieci Wykonawcy ze stykami (port na urządzeniu należącym do Zamawiającego bądź gniazdo na krosownicy należącej do Zamawiającego) będą realizowane w technologii Ethernet. Łącze musi zapewniać gwarantowaną przepływność odpowiednio dla poszczególnych lokalizacji Zamawiającego (Tabela 1) w warstwie Ethernet w obu kierunkach równocześnie (symetrycznie, full-duplex). Średnie liczone dla 1000 pakietów, wysyłanych co 3 sekundy, opóźnienie przesłania pojedynczego pakietu ICMP o wielkości 1500 bajtów w obie strony (RTT) powinno wynosić najwyżej 20 milisekund dla każdego łącza w relacji od pozycji 1-7 do pozycji 8 Tabeli 1. Test wykonywany przy obciążeniu łącza do 50% jego gwarantowanej przepływności. Łącza muszą umożliwiać przeźroczysty transport VLANów 802.1q odpowiednio dla poszczególnych lokalizacji Zamawiającego w liczbie takiej samej lub większej od wymienionej w Tabeli 1. Wykonawca gwarantuje możliwość zwiększenia liczby obsługiwanych VLANów maksymalnie do podwojenia ich liczby dla poszczególnych lokalizacji z zachowaniem pozostałych cech łącza w ciągu 1 miesiąca od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Szacunkowa wartość wielkości tablicy MAC dla każdej lokalizacji nie powinna przekroczyć 4000 wpisów. Zamawiający dopuszcza realizację łącz lub ich fragmentów w technologii radiowej wyłącznie w pasmach koncesjonowanych (licencjonowanych).

- Wymagania jakościowe usługi

Dostępność Usługi w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym dla poszczególnych łącz nie mniejsza niż 99,9%.

Roczna Dostępność Usługi dla poszczególnych łącz nie mniejsza niż 99,9%

Gwarantowany czas reakcji – 1h

Gwarantowany czas usunięcia awarii – 4h

.......................................								…………………………………………………………….…

(miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)